Основные принципы разработки управляющих программ

для оборудования с ЧПУ

###### Общие принципы построения программ

Под ЧПУ оборудования понимают управление при помощи программ, заданных в алфавитно-числовом коде.

При обработке на станках с ЧПУ инструмент перемещается по задаваемым в программе траекториям.

При этом, например, для токарных станков программируется перемещение вершины резца, а для фрезерных – перемещение оси фрезы.

Ось фрезы перемещается по эквидистанте, т. е. линии или поверхности, отстоящей от обрабатываемой поверхности на постоянную величину, равную радиусу фрезы.

- требуемый контур детали;

- эквидистанта;

- фреза.

Программируются две подачи. На обрабатываемом контуре выделяются опорные точки, которые представляют собой те точки контура, в которых он изменяет свой характер (точки 4, 5, 6, 7).

ЭВМ, встроенная в систему ЧПУ производит аппроксимацию перемещений рабочих органов оборудования. В частности аппроксимирует окружность ломаной линией (между точками 6 и 7). Поэтому существует погрешность .

Оборудование с ЧПУ снабжено либо шаговыми двигателями, либо двигателями постоянного тока (тиристорными).

Пусть Nx и Ny – количество импульсов по осям X и Y соответственно, тогда

Nx=DXDx,Ny=DYDy ,

где х и у – цены импульсов (дискреты), лежащие обычно в пределах 0,0050,01 мм.

Шаговые двигатели являются низкомоментными и в станках не используются. В станках используются двигатели постоянного тока, для которых необходимо вычислить скорость перемещения вдоль осей координат:

Vx=ΔXΔt, Vy=ΔYΔt,

где Δt=ΔlS⋅60 – время перемещения по прямой в данной точке аппроксимации, [с], S – скорость подачи, [мм/мин], l – длина участка аппроксимации в данной точке, причем

Δl=ΔX2+ΔY2.

###### Общие принципы построения программ для токарных операций

Программы  разрабатываются согласно  эскизу детали и под оборудование указанное в заказе, но ниже приведенные принципы программирования обработки детали справедливы для любых токарных станков.

Первое – программируется точка на резце (смотри рисунок 1)

| Резец | Форма рабочей части |
| --- | --- |
| Проходной подрезной левый |  |
| Контурный правый |  |
| Контурный правый |  |

Рисунок 1. Программируемый элемент инструмента.

Второе – программируются перемещения инструмента в системе координат ХОZ, если станок не имеет дополнительных осей и приводного инструмента (на момент создания методики на заводе таких не наблюдалось). "Ноль"  изделия выбирается на свое усмотрение – в конце заготовки или вне зоны обработки (ближе к патрону). Начальная точка может быть задана +1÷2мм (с учетом того чтоб не задеть задний упор) от начала заготовки или совпадать с начальной точкой, при программировании от касания.

Рисунок 2. Система координат токарных станков и выбор начальной точки обработки.

Третье – глубина резания ap

ap – следует подбирать по следующим параметрам:

- обрабатываемый материал – на  хорошо режущийся материал (такие стали как Ст45) ap может  быть взято столь велико сколько позволит  мощность станка и требуемая точность изготовления детали (для наших станков это до 3мм)

- требуемая точность изготовления, диаметр и длина детали – эти три параметра влияют на точность изготовления, чем больше длина, тем больше будет отгибать изделие, чем больше диаметр при той же длине тем меньше прогиб, чем выше требование к точности, тем меньше должен  быть ap  на финишном проходе

+

L

+

2

1

1

2

Рисунок 3. Погрешность обработки на токарном станке.

1 – изделие, 2 – форма прогиба заготовки

В данном случае в любом сечении, расположенном на расстоянии  х  от передней бабки

y=Py3EI⋅x2(L−x)2L .

Для гладкого вала, консольно закрепленного в патроне,

y=PyL33EI.

Если такой валик подпереть центром задней бабки, то

y=PyL3100EI.

- твердость – влияет на износ инструмента отсюда и точность обработки детали, чем больше твердость, тем меньше ap и наоборот.

Рисунок 4. Влияние износа инструмента на размеры изделия.

Четвёртое схема обработки детали: схематично изображается  движение инструмента на каждом элементе изделия (смотри таблицу 1)

Таблица 1. Элементы движения инструмента

| Многопроходная обработка диаметра – корректор на длину (по Z) устанавливается на первом проходе L2x и отменяется на последнем отводе, корректор на диаметр (по Х) на последнем проходе и отменяется на последнем отходе |  |
| --- | --- |
| Канавка – точение канавки программируется перемещением по осям ХZ одновременно (движение по точкам 5-6), причем выход по Х делать больше диаметра заготовки (торец подрезается начисто) |  |
| При большом ap канавку следует точить с отходом (точки последовательно 2-3-4-5-6-7), для уменьшения нагрузки на резец |  |
| Фаска – точение программируется перемещением по осям ХZ одновременно, выход следует делать с запасом, чтобы, не осталась ступенька (если размер следующего диаметра больше предполагаемого, то это может случиться, если точение фаски сделано в размер, а не больше размера фаски на чертеже) |  |
| Фаска и переход на следующий диаметр – после фаски надо отойти по Z отключить корректор на длину первого диаметра а при начале точения включить его, при подходе ко второму диаметру по Х включить корректор на 2-ой диаметр (N10G40X+00200Z-00020L31 N11Z+00020 N12X-00060L12 N13Z-001500L22 ……………………..) |  |
| Фаска в начале вала – подход по Х и Z только после этого точим фаску (если от "касания" – движения по Z не будет), отвод и подвод к обработке диаметра делать только, как показано (точки 2-3-4-5), иначе будет зарез на фаске |  |
| Переход с диаметра на диаметр – что бы получился чертежный размер + допуск, надо выбрать зазор в приводе оси Х т.е. движение 2-3-4, причем в движении 2-3 отключается корректор и включается на движении 3-4 |  |
| Программирование от касания – в этом случае ни в коем случае не ведите расчеты с выходом за точку 1 или 11- верхний рисунок(потом инструмент не вернется в начальную точку, нонсенс, а так есть на практике  ) – неправильно, нижний рисунок, движение по точкам 5-6-7, надо программировать 0-1-2-3-4-7-8-9-10-11-12-0 |  |

Формат программы

Формат программы или стиль - это важная часть обработки станков ЧПУ. Каждая отдельная программа формируется по-разному, и в большинстве случаев программист не смог бы идентифицировать программу, которую он сам написал. Желательно чтобы программист был постоянным, и, вводил коды таким образом, чтобы потом можно было их прочесть, и в таком порядке, как он видит это в программе.

Строение и содержание

Программа состоит из последовательности КАДРОВ (таблица 2). Каждый кадр представляет собой шаг обработки. В каждом кадре записаны команды  в форме слов. Первые кадры несут информацию подготавливающие станок к выполнению программы. В предпоследних кадрах станок выводиться в начальную точку и шпиндель переводиться в нейтральное положение или выключается – М5 (М05).  Последний кадр в последовательности  выполнения  содержит специальное слово для завершения программ: М2 (или М02) или М30

Таблица 2. Строение программы

| Кадр | Слово | Слово | Слово | ……… | ;Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадр | N1 | G00 | X0 | ……….. | ;Первый кадр |
| Кадр | N2 | G1 | X12. |  | ;Второй кадр |
| Кадр | N3 | G2 | X0.5 |  | ;……….. |
| Кадр | ……….. |  |  |  | ;………. |
| Кадр | Nnn | M2 |  |  | ;Завершение |

Строение кадра и программы

Кадр должен содержать все данные для  выполнения одной операции. Обычно кадр состоит из нескольких слов и всегда  заканчивается символом конца кадра  LF (перевод строки). Он автоматически создается  при переводе строки клавишей "ВВОД".

Последовательность слов

N…G…X…Y…Z…F…S…T…D…M…

Строение программы  для стойки Н22-1М (станок 1К62)

- программа должна начинаться со знака " % ",

- номер кадра записывается Nххх с шагом 1,

- заголовок программы должен начинаться:

%

N000G26M020 (движение в приращениях)

N001M008 (включение СОЖ)

N002G01M004 (включение линейной интерполяции и шпинделя)

- перемещение программируется Х–/+ххххх,  Z–/+ххххх, обязательно ставиться знак "–" или "+"(если его нет, то СЧПУ отреагирует "ошибка"),

  - перемещение по Х равное 1мм запишется: 1мм*200 импульсов = Х+00200(в этом примере и ниже знак выбран случайным образом)

  - по Z  на то же расстояние 1мм*20= Z+00020

  - при расчете перемещений старайтесь не получать дробное количество импульсов: перемещение по Х – 1,251*200= 250,2, ЧПУ отработает только 250 импульсов, а погрешность будет набегать.

- подача программируется F10ххх (ххх – мм/об*1000), в основном это 050- рабочая, и 150-200 – холостого хода, на мелкие ходы, переходы лучше не программировать большую подачу – станки старые могут не выдержать, да и погрешность больше будет.

- корректора устанавливаются после  F(подачи), главное корректора не ставить бестолково и не путать местами, иначе вместо цилиндра получиться все, но не цилиндр, записывается :

N018X-00640F10050L11

отключается:

N011G40X+00400Z-00040L31 (по двум осям)

Или

N011G40X+00400L11 (по одной оси)

для Ххх L1x (х- номер корректора выбирается по порядку от начала вала, для Х – это диаметр, для Z  это длина ступени вала, смотри рисунок 5), для Zхх L2х, одновременно отключить L3x(х- номер корректора соответствующий номеру ступени вала, отсчет от начала вала).

Включая и отключая корректора, следует помнить при включении он (корректор) прибавляется со своим знаком к запрограммированной величине и при отключении вычитается – поэтому будьте внимательны корректора не расставляйте бездумно.

Рисунок 5. Выбор номера корректора

- оканчивается программа кадром Nххх и М002 и обязательно переводом строки (т.е  + одна пустая строка, можно две)

Пример программы:

Рисунок 6. Эскиз детали

По эскизу детали делаем схему движения инструмента с учетом количества проходов и переходов (смотри рисунок 7)

Рисунок 7. Опорные точки движения инструмента.

Таблица 3. Расчет перемещений.

| № точки | переход | Δ Х |  | Х | Z |  | ΔZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O | ноль |  |  | 14,5 | 135 |  |  |
| 1 | подход Х | -410 | -2,05 | 12,45 |  |  |  |
| 2 | точение |  |  |  | 94,6 | -40,40 | -808 |
| 3 | отход Х | 110 | 0,55 | 13 |  |  |  |
| 4 | подход Х | -60 | -0,30 | 12,7 |  |  |  |
| 5 | точение |  |  |  | 20 | -74,60 | -1492 |
| 6 | отход Х | 160 | 0,80 | 13,5 |  |  | 0 |
| 60 | отход Z |  |  |  | 135 | 115,00 | 2300 |
| 7 | подход Х | -500 | -2,50 | 11 |  |  |  |
| 8 | точение |  |  |  | 107,6 | -27,40 | -548 |
| 9 | отход Х | 200 | 1,00 | 12 |  |  |  |
| 10 | отход Z |  |  |  | 135 | 27,40 | 548 |
| 11 | подход Х | -540 | -2,70 | 9,3 |  |  |  |
| 12 | точение |  |  |  | 107,6 | -27,40 | -548 |
| 80 | отход Х | 140 | 0,70 | 10 |  |  |  |
| 70 | отход Z |  |  |  | 135 | 27,40 | 548 |
| 13 | подход Х | -460 | -2,30 | 7,7 |  |  |  |
| 14 | точение |  |  |  | 107,6 | -27,40 | -548 |
| 15 | отход Х | 60 | 0,30 | 8 |  |  |  |
| 16 | отход Z |  |  |  | 109,2 | 1,60 | 32 |
| 17 | подход Х | -60 | -0,30 | 7,7 |  |  |  |
| 18 | конавка | -120 | -0,60 | 7,1 | 107,6 | -1,60 | -32 |
| 120 | отвод Х | 1180 | 5,90 | 13 |  |  |  |
| 110 | отход Z |  |  |  | 135 | 27,40 | 548 |
| 19 | подход Х | -1210 | -6,55 | 6,45 |  |  |  |
| 19 | подход Х | -100 |  |  |  |  |  |
| 20 | подход Z |  |  |  | 133,55 | -1,45 | -29 |
| 21 | фаска | 200 | 1,00 | 7,45 | 132,55 | -1,00 | -20 |
| 22 | отход XZ | 110 | 0,55 | 8 | 134 | 1,45 | 29 |
| 23 | подход Х | -160 | -0,80 | 7,2 |  |  |  |
| 24 | точение |  |  |  | 118,6 | -15,40 | -308 |
| 25 | фаска | 200 | 1,00 | 8,2 | 117,6 | -1,00 | -20 |
|  | ноль | 1260 | 6,30 | 14,5 | 135 | 17,40 | 348 |
| Контроль- ная сумма |  | 0 | 0,00 |  |  | 0,00 | 0 |

%

N000G26M020

N001M008

N002G01M004

N003X-00410L13F10150

N004Z-00808L23F10050

N005G40X+00110L13

N006X-00060L14

N007Z-01492F10050

N008G40X+00160L14

N009G40Z+02300L23F10200

N010X-00500

N011Z-00548F10050

N012X+00200

N013Z+00548F10200

N014X-00540

N015Z-00548F10050

N016X+00140

N017Z+00548F10200

N018X-00460L12

N019Z-00548L22F10050

N020G40X+00060L12

N021G40Z+00032L22

N022X-00060

N023X-00120Z-00032

N024X+01180

N025Z+00548F10200

N026X-01210

N027X-00100F10050

N028Z-00029

N029X+00200Z-00020

N030X+00110Z+00029

N031X-00160L11

N032Z-00308L21

N033X+00200Z-00020

N034G40X+01260Z-00348L31

N035M002